Lắp mạch

MODEL S120-12 V+ ------- IN+ LM2596

MODEL S120-12 V- ------- IN- LM2596

MODEL S120-12 V+ ------- COM CW-025(số 1)

MODEL S120-12 V- ------- GND (-) Còi SFM-27, ĐÈN CNAOM ad16-22ds, Động cơ bơm nước r385 12vdc

LM2596 OUT+ ------- 5V ESP32 DEVKIT V1

LM2596 OUT- ------- GND ESP32 DEVKIT V1

LM2596 OUT+ ------- DC+ CW-025(số 1)

LM2596 OUT- ------- DC- CW-025(số 1)

CW-025(số 1) NO ------- (+) Còi SFM-27, ĐÈN CNAOM ad16-22ds

CW-025(số 1) IN ------ D23 ESP32 DEVKIT V1

ESP32 DEVKIT V1 GND -------- GND MQ-2

ESP32 DEVKIT V1 GND -------- GND MH SENSOR SERIES

ESP32 DEVKIT V1 GND -------- GND Nút nhấn la38-11zs 22mm

MQ-2 A0 ------- D34 ESP32 DEVKIT V1

MQ-2 VCC ------- 5V ESP32 DEVKIT V1

MH SENSOR SERIES DATA ------- D25 ESP32 DEVKIT V1

MH SENSOR SERIES VCC ------- 5V ESP32 DEVKIT V1

Nút nhấn la38-11zs 22mm DATA ------- D13 ESP32 DEVKIT V1

CW-025(số 2) IN ------- D22 ESP32 DEVKIT V1

CW-025(số 2) DC+ ---- OUT+ LM2596

CW-025(số 2) DC- ------- OUT- LM2596

CW-025(số 2) COM ----- V+ MODEL S120-12

CW-025(số 2) NO ------- (+) Động cơ bơm nước r385 12vdc

SERVO VCC ------- 5V ESP32 DEVKIT V1

SERVO GND ------ GND ESP32 DEVKIT V1

SERVO PWM ----- D21 ESP32 DEVKIT V1

Code: #include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ESP32Servo.h>

#define RELAY1_PIN 23   // Còi + đèn

#define RELAY2_PIN 22   // Bơm nước

#define SERVO_PIN  21   // Servo quay vòi

#define MQ2_PIN    34

#define BUTTON_PIN 13

const int MQ2_THRESHOLD = 300;

bool relay1_state = false;

bool relay2_state = false;

Servo servo;

// Wi-Fi

const char* ssid = "TEN_WIFI";

const char* password = "MAT_KHAU_WIFI";

// Server URL

const char* server_url = "http://YOUR_SERVER_IP:PORT/get_fire_status";

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);

pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW); // ban đầu tắt

digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);

servo.attach(SERVO_PIN);

servo.write(0); // vòi đóng

// Kết nối Wi-Fi

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Dang ket noi WiFi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Da ket noi WiFi!");

}

void loop() {

int mq2_value = analogRead(MQ2_PIN);

int button_state = digitalRead(BUTTON_PIN); // LOW = nhấn, HIGH = thả

// Nhận trạng thái lệnh server

bool server_fire = false;

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

http.begin(server_url);

int code = http.GET();

if (code == 200) {

String payload = http.getString();

if (payload == "1") server_fire = true;

}

http.end();

}

// Kiểm tra cảnh báo gas

bool gas_alarm = mq2_value > MQ2_THRESHOLD;

// Kiểm tra nút nhấn: nếu nhấn, tắt tất cả

if (button_state == LOW) {

relay1_state = false;

relay2_state = false;

servo.write(0); // đóng vòi

} else {

// Bình thường: bật relay theo cảnh báo

relay1_state = gas_alarm || server_fire;

relay2_state = server_fire;

if (relay2_state) servo.write(90); // mở vòi

else servo.write(0);               // đóng vòi

}

// Điều khiển relay

digitalWrite(RELAY1_PIN, relay1_state ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY2_PIN, relay2_state ? HIGH : LOW);

// Serial monitor

Serial.print("MQ2="); Serial.print(mq2_value);

Serial.print(" | BUTTON="); Serial.print(button_state == LOW ? "NHAN (TAT TAT CA)" : "THA");

Serial.print(" | SERVER_FIRE="); Serial.print(server_fire);

Serial.print(" | RELAY1="); Serial.print(relay1_state ? "BAT" : "TAT");

Serial.print(" | RELAY2="); Serial.print(relay2_state ? "BAT" : "TAT");

Serial.print(" | SERVO="); Serial.println(relay2_state ? "MO" : "DONG");

delay(200);

}

Cách hoạt động của code:

## 1. Khi ESP32 mới cắm nguồn

- ESP32 khởi động, kết nối Wi-Fi tới server.

- Các relay và servo được tắt ban đầu:

  - Relay 1 (còi/đèn) = OFF

  - Relay 2 (bơm nước) = OFF

  - Servo = 0°, vòi đóng

- Serial Monitor hiển thị trạng thái ban đầu.

## 🔹 2. Khi khí gas vượt ngưỡng MQ-2

- ESP32 đọc MQ-2 qua A0 (D34)

- Nếu giá trị MQ-2 > MQ2_THRESHOLD (ví dụ 300):

  - gas_alarm = true

  - Relay 1 bật → đèn + còi kêu

  - Relay 2 không bật, servo vẫn ở 0°

- Serial Monitor sẽ hiển thị:

MQ2=350 | BUTTON=THA | SERVER_FIRE=0 | RELAY1=BAT | RELAY2=TAT | SERVO=DONG

Ý nghĩa: cảnh báo khí gas, còi/đèn bật, bơm chưa chạy.

## 🔹 3. Khi nút LA38 được nhấn

- button_state == LOW

- Code tắt tất cả thiết bị ngay lập tức:

  - Relay 1 = OFF

  - Relay 2 = OFF

  - Servo = 0°

- Đây là nút “panic / tắt khẩn cấp”

- Serial Monitor sẽ hiển thị:

MQ2=350 | BUTTON=NHAN (TAT TAT CA) | SERVER_FIRE=0 | RELAY1=TAT | RELAY2=TAT | SERVO=DONG

- Khi thả nút: ESP32 tiếp tục logic bình thường:

  - Relay 1 bật lại nếu còn cảnh báo MQ-2 hoặc server báo cháy

  - Relay 2 + servo chỉ bật nếu server báo cháy

## 🔹 4. Khi server gửi lệnh báo cháy (fire = 1)

- ESP32 gửi GET request tới server

- Nếu payload = "1" → server_fire = true

- Hệ thống kích hoạt:

  - Relay 1 = ON → đèn + còi

  - Relay 2 = ON → bơm chạy

  - Servo = 90° → quay vòi mở

- Nút LA38 vẫn có tác dụng tắt tất cả nếu nhấn

- Serial Monitor hiển thị:

MQ2=200 | BUTTON=THA | SERVER_FIRE=1 | RELAY1=BAT | RELAY2=BAT | SERVO=MO

Ý nghĩa: có lệnh cháy từ server, còi + đèn + bơm + servo hoạt động.

## 🔹 5. Khi MQ-2 trở về bình thường, server không báo cháy

- mq2_value < MQ2_THRESHOLD

- server_fire = false

- Relay 1 = OFF, Relay 2 = OFF, Servo = 0°

## 🔹 6. Kết hợp các tình huống

| MQ-2 | Server | Nút LA38 | Relay1 | Relay2 | Servo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình thường | 0 | Thả | OFF | OFF | 0° |
| Gas vượt ngưỡng | 0 | Thả | ON | OFF | 0° |
| Gas vượt ngưỡng | 0 | Nhấn | OFF | OFF | 0° |
| Server báo cháy | 1 | Thả | ON | ON | 90° |
| Server báo cháy | 1 | Nhấn | OFF | OFF | 0° |
| Gas bình thường | 0 | Thả | OFF | OFF | 0° |

✅ Nhìn chung:

- Relay 1 (còi/đèn) kích hoạt bởi MQ-2 hoặc server

- Relay 2 + servo chỉ bật theo server

- Nút LA38 tắt tất cả ngay lập tức, thả ra hệ thống hoạt động bình thường

- Serial Monitor giúp bạn giám sát trạng thái từng thiết bị và cảm biến