linh kiện làm dự án phòng cháy thông minh:

Camera IP 360 Độ 2MP TP-Link Tapo C200C: https://www.thegioididong.com/camera-giam-sat/camera-ip-360-do-2mp-tp-link-tapo-c200c

## 1) ESP32 DevKit (Wi-Fi + PWM/IO)

- Là gì: bo mạch vi điều khiển có Wi-Fi/BLE, nhiều chân GPIO, tạo xung PWM để điều khiển servo, đọc E-Stop, bắn lệnh relay.

- Dùng làm gì: nhận toạ độ từ AI/Node-RED (MQTT) → xuất góc pan/tilt cho servo → đóng/mở van nước, còi/đèn.

- Chọn sao cho đúng: loại DevKit V1/V4 (ESP32-WROOM-32), có đủ 2 chân PWM cứng (ví dụ GPIO 23/22 cho servo), 2–3 chân digital cho relay & E-Stop.

- Đấu nối & lưu ý:

  - Nguồn 5 V (từ bộ buck 24→5V), GND của ESP32 phải nối chung GND với nguồn servo/relay.

  - Tránh kéo servo trực tiếp từ 5 V của cổng USB — dễ sụt áp/reset.

## 2) Bộ pan-tilt + 2× servo MG996R (kim loại)

- Là gì: cơ cấu quay 2 trục (Pan & Tilt); MG996R là servo mô-men ~9–11 kg·cm, bánh răng kim loại, góc ~180° mỗi trục.

- Dùng làm gì: quay đầu phun hướng về đám lửa theo góc do AI tính.

- Chọn sao cho đúng:

  - Tải: tổng trọng lượng đầu phun + ống + gá; nếu nặng/đòn dài → cân nhắc servo công nghiệp hoặc stepper NEMA17 + driver cho bền & chính xác.

  - Bạc đạn/khung: ưu tiên khung nhôm (cứng, ít rung) thay vì nhựa.

- Đấu nối & lưu ý:

  - Servo chỉ nhận tín hiệu từ ESP32 (chân PWM), nguồn 5–6 V cấp riêng từ buck (dòng đỉnh mỗi con có thể 1.5–2 A).

  - Dùng tụ 470–1000 µF gần servo để chống sụt áp; dây cơ khí gọn, tránh kẹt dây khi quay.

  - Giới hạn góc tối đa trong code (ví dụ 10–170°) để tránh “cụp/cạ”.

## 3) Nguồn 24 VDC (≥5 A) cho van / còi / đèn … (hoặc 12 V tuỳ van)

- Là gì: nguồn một chiều cấp công suất cho van solenoid, còi-đèn, quạt mini…

- Dùng làm gì: đảm bảo thiết bị công suất hoạt động ổn định; 24 V phổ biến cho công nghiệp & relay.

- Chọn sao cho đúng: công suất = tổng dòng đỉnh của van + còi/đèn + dự phòng 30%. Ví dụ: van 1 A + còi 0.5 A → chọn ≥2–3 A; nếu thêm quạt/van lớn → ≥5 A.

- Đấu nối & lưu ý:

  - Lắp cầu chì/MCB DC nhỏ (1–3 A) cho nhánh van; dán nhãn cực tính.

  - Vị trí khô ráo, có tản nhiệt; nối GND chung với buck/ESP32.

## 4) Buck 24→5 V (5–10 A) cấp ESP32/servo

- Là gì: bộ hạ áp DC-DC từ 24 V xuống 5 V dòng lớn, cấp cho ESP32 + 2 servo.

- Dùng làm gì: tách nguồn logic/servo khỏi tải 24 V công suất, tránh nhiễu & sụt áp.

- Chọn sao cho đúng: dòng liên tục ≥ 5 A (2 servo MG996R có thể “giật” > 3–4 A lúc khởi động). Loại có tản nhiệt & IC ổn (LM2596 chỉ ~2–3 A thực).

- Đấu nối & lưu ý:

  - Điều chỉnh ra 5.0–6.0 V (khuyến nghị 5.5–5.8 V cho MG996R).

  - Gắn tụ điện lớn (≥1000 µF) phía 5 V; GND chung toàn hệ.

  - Dây cấp servo ngắn & to (≥ AWG20) để giảm rơi áp.

## 5) Relay / SSR 24 V (điều khiển van & còi/đèn)

- Là gì: công tắc điện tử để đóng/cắt tải 24 V: van, còi/đèn, quạt.

- Loại & dùng làm gì:

  - Relay cơ (cuộn 5 V/12 V/24 V, tiếp điểm 10–30 A): rẻ, chịu dòng xung tốt.

  - SSR (solid-state): êm, bền, nhưng loại DC-DC đúng điện áp; giá cao hơn.

- Chọn sao cho đúng: dòng định mức ≥ 2× dòng tải (ví dụ van 1 A → relay 5–10 A). Có diode chống ngược cho van (flyback).

- Đấu nối & lưu ý:

  - Dùng module relay cách ly opto; ESP32 điều khiển chân IN của module.

  - Lắp diode flyback (1N5408/FR107) song song cuộn van (cực ngược), giảm xung áp khi nhả.

## 6) Van solenoid 24 V (DN15/DN20) + lọc rác + van 1 chiều

- Là gì: van điện từ ON/OFF; DN15/DN20 là đường kính danh nghĩa ống (15 mm/20 mm).

- Dùng làm gì: mở nước khi phun, đóng lại khi xong.

- Phụ kiện bắt buộc:

  - Lọc rác (Y-strainer): chặn cặn bẩn, bảo vệ van/đầu phun.

  - Van 1 chiều: ngăn dòng nước chảy ngược, giữ áp.

- Chọn sao cho đúng:

  - Điện áp cuộn 24 VDC (đúng với nguồn bạn dùng).

  - Áp & lưu lượng phù hợp đầu phun (đọc spec lưu lượng L/min @ áp định danh).

  - Nếu cần điều tiết % lưu lượng → cân nhắc van bi motorized (thay vì solenoid).

- Đấu nối & lưu ý:

  - Mũi tên trên thân van theo chiều dòng chảy.

  - Lắp lọc rác trước van; siết băng keo non/PTFE đúng chuẩn, test rò nước.

## 7) Còi + đèn 24 V (đỏ/vàng)

- Là gì: cảnh báo âm/thị giác. Thường loại strobe + còi > 100 dB.

- Dùng làm gì: báo pre-alarm (vàng) và alarm (đỏ) cho người xung quanh.

- Chọn sao cho đúng: điện áp 24 VDC, dòng < 0.5–1 A; nếu ngoài trời chọn IP65/66.

- Đấu nối & lưu ý: cấp qua relay; đi dây riêng với ống nước, có nhãn màu.

## 8) E-Stop N/C (nút dừng khẩn, tiếp điểm thường-đóng)

- Là gì: nút cơ khí ấn-xoay nhả, mặc định đóng (N/C); khi nhấn, mạch mở để ngắt điều khiển ngay.

- Dùng làm gì: khi có sự cố, người vận hành cắt lệnh phun/quay tức thì.

- Chọn sao cho đúng: loại N/C, thân công nghiệp, tiếp điểm bền (≥ 3 A), dễ thấy (đỏ-vàng).

- Đấu nối & lưu ý:

  - Đưa E-Stop vào chuỗi an toàn: cắt tín hiệu điều khiển relay (hoặc cấp “ENABLE” chung của mạch điều khiển).

  - ESP32 cũng đọc trạng thái E-Stop (input kéo lên INPUT_PULLUP); khi phát hiện mở → đóng van, khóa servo.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỔNG QUÁT

220VAC

│

[PSU 24V]───(24V+)─────────────┬─────────────┬───────────────→ Van 24V (+)

│                            │             └───────────────→ Còi/Đèn (+)

GND───────────────────────────┴───────────────┬──────────────→ Van/Còi/Đèn (–)

│

[ Buck 24→5V ]

│ 5V

├────→ Servo Pan (+) ┐

├────→ Servo Tilt (+)├── (GND chung)

├────→ ESP32 5V (+)  ┘

│

GND ────────────────→ ESP32 GND & Servo (–)

ESP32 GPIO23 ──PWM────→ Servo Pan (signal)

ESP32 GPIO22 ──PWM────→ Servo Tilt (signal)

ESP32 GPIO19 ──→ Relay Van (IN)

ESP32 GPIO18 ──→ Relay Còi/Đèn (IN)

ESP32 GPIO21 ←─ E-Stop (N/C → GND, dùng INPUT_PULLUP)